2026年度变更管理台帐

技术变更

质量保证部（QA）

2026年01月01日—— 2026年06月15日

变 更 管 理 台 账

| - 序号 | 变更控制号 | 变更申请部门 | 变更对象 | 变更内容 | 变更等级 | 变更申请日期 | 变更计划批准日期 | 变更正式执行日期 | 变更关闭日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BG-2308021 | 采购部 | 增加美伐他汀生产用物料：甘油、活性炭、固体氢氧化钠、工业丙酮、甲苯供应商 | 增加美伐他汀生产用物料：甘油、活性炭、固体氢氧化钠、工业丙酮、甲苯供应商 | 中度变更 | 2023.08.29 | 2023.09.06 | 2024.03.10 | 正在进行 |
|  | BG-2309013 | QA | 删除美伐他汀中间产品萃取滤液酸酯比与二次精品检测项目 | - 为了确保美伐他汀美国注册资料与日本注册资料的一致，删除美伐他汀中间产品萃取滤液酸酯比与二次精品检测项目 | 中度变更 | 2023.09.28 | 2023.09.28 | 正在进行 | 正在进行 |
|  | BG-2403004 | QA | - 修订《340㎏集装袋（BI513）质量标准》 | - 为了更好的控制包装袋质量，根据USP法规增加以下检测项目及标准：鉴别（内袋）项（聚乙烯，红外光谱吸收与对照品图谱一致）；不挥发物（≤12mg）；重金属≤20ppm；缓冲能力≤10ml；微生物要求，其中需氧菌总数≤100cfu/10cm2，霉菌、酵母菌数≤100cfu/10cm2，大肠埃希菌不得检出（10cm2） | 轻微变更 | 2024.13.13 | 2024.03.14 | 2024.03.15 | 正在进行 |
|  | BG-2406001 | 生产管理部 | - 增加预混剂生产线 | - 增加预混剂生产线 | 中度变更 | 2024.06.01 | 2024.06.25 | 2026.01.29 | 2026.01.29 |
|  | BG-2407026 | 生产管理部 | - 在102二车间新增兽药粉剂生产线 | - 在102二车间新增兽药粉剂生产线 | 中度变更 | 2024.07.31 | 2024.08.01 | 2026.01.29 | 2026.01.29 |
|  | BG-2412010 | 201二车间 | - 关于改变霉酚酸粗品投料方式和调整萃取工序乙酸丁酯投料量的变更 | - 1、将萃取罐投料方式由先加入一定体积的乙酸丁酯，再投入粗品，最后根据投入的粗品量补入乙酸丁酯至霉酚酸粗品产品量23±7倍的体积（若预先加入的乙酸丁酯体积在范围内，则不进行补加乙酸丁酯的操作）。变更为：先向罐内投入霉酚酸粗品，再根据投入的粗品量加入乙酸丁酯至霉酚酸粗品产品量16~23倍的体积 - 根据历史生产数据，将萃取工序乙酸丁酯投料量由“霉酚酸粗品产品量23±7倍的体积”收紧为“霉酚酸粗品产品量16~23倍的体积” | 轻微变更 | 2024.12.11 | 2024.12.25 | 2025.12.20 | 正在进行 |
|  | BG-2412013 | 采购部 | - 增加L-苯丙氨酸用物料味精（YS014）、活性炭(YS015)、富马酸(YS024)、食用葡萄糖(YS606)、L-酪氨酸（YS026）生产商和经销商 | - 1、增加L-苯丙氨酸用物料味精（YS014）生产商为：宁夏伊品生物科技股份有限公司；经销商为：宁夏伊品贸易有限公司 - 2、增加2个L-苯丙氨酸用物料活性炭(YS015)供应商，（1）生产商为：玉山县三清活性炭有限公司，经销商：江西三山活性炭有限公司;(2)生产商为：溧阳市南方活性炭厂，经销商为：宁夏炭立方活性炭科技有限公司 - 3、增加L-苯丙氨酸用物料富马酸(YS024)生产商：安徽雪郎生物科技股份有限公司，经销商：上海易蒙斯化工有限公司 - 4、增加L-苯丙氨酸用物料食用葡萄糖(YS606)生产商：山东祥瑞药业有限公司，经销商：山东瑞祥医药销售有限公司 - 5、增加L-苯丙氨酸用物料L-酪氨酸（YS026)生产商和经销商均为：河北华恒生物科技有限公司 | 中度变更 | 2024.12.13 | 2024.12.26 | 2025.04.10 | 正在进行 |
|  | BG-2412020 | QA | - 洛伐他汀增加粗品质量标准 | - 新增洛伐他汀客户（LUPIN）粗品质量标准 | 轻微变更 | 2024.12.25 | 2024.12.25 | 2025.06.17 | 正在进行 |
|  | BG-2412021 | 采购部 | - 增加多拉菌素用物料食用葡萄糖（YS001）、棉籽蛋白(YS009)、食用玉米淀粉(YS010)、高温黄豆饼粉(YS052)、铝塑复合膜袋(BO011)生产商和经销商 | - 1、增加多拉菌素用物料棉籽蛋白（YS009）生产商和经销商为：内蒙古金弘源生物科技有限公司； - 2、增加多拉菌素用物料食用玉米淀粉的生产商和经销商为：河北广玉淀粉糖业有限公司 - 3、增加多拉菌素用物料食用葡萄糖（YS001）生产商：山东祥瑞药业有限公司，其对应的经销商为：山东瑞祥医药销售有限公司。 - 4、增加多拉菌素用物料高温黄豆饼粉(YS052)生产商和供应商均为：河南振新生物科技股份有限公司 - 5、增加多拉菌素用物料铝塑复合膜袋(BO011）生产商和经销商为河北赛雅包装材料有限公司 | 轻微变更 | 2024.12.25 | 2024.12.26 | 2025.06.04 | 正在进行 |
|  | BG-2412022 | 采购部 | - 增加L-色氨酸用物料活性炭（YS015）、食用葡萄糖（YS606）生产商和经销商 | - 增加2个L-色氨酸用物料食用葡萄糖（YS606）生产商和经销商，（1）生产商：绥化象屿金谷生化有限公司，其对应的经销商为：黑龙江金象生化有限责任公司；（2）增加L-色氨酸发酵用物料食用葡萄糖（YS606）生产商：山东祥瑞药业有限公司，其对应的经销商为：山东瑞祥医药销售有限公司。 - 增加L-色氨酸用物料活性炭（YS015）生产商为：玉山县三清活性炭有限公司，经销商：江西三山活性炭有限公司 | 中度变更 | 2024.12.25 | 2024.12.26 | 2025.04.10 | 正在进行 |
|  | BG-2412024 | 采购部 | - 增加洛伐他汀发酵用物料棉籽蛋白（YS009）、食用玉米淀粉（YS010）生产商和经销商 | - 1、增加洛伐他汀发酵用物料棉籽蛋白（YS009）生产商和经销商为：内蒙古金弘源生物科技有限公司； - 2、增加洛伐他汀发酵用物料食用玉米淀粉（YS010）的生产商和经销商为：河北广玉淀粉糖业有限公司 | 轻微变更 | 2024.12.25 | 2024.12.26 | 2025.03.01 | 正在进行 |
|  | BG-2412025 | 采购部 | - 增加盐酸林可霉素用物料食用玉米淀粉（YS010）、硝酸钠(YS405)、氯化铵(YS406)生产商和经销商 | - 增加盐酸林可霉素用物料食用玉米淀粉（YS010）生产商和经销商均为：河北广玉淀粉糖业有限公司 - 增加盐酸林可霉素用物料硝酸钠(YS405)生产商为：石家庄凤山化工有限公司，经销商：宁夏尧丰化工有限公司 - 增加盐酸林可霉素用物料氯化铵(YS406)生产商为：济宁市三元化工科技有限公司，经销商为：宁夏科迪工贸有限公司 | 轻微变更 | 2024.12.25 | 2024.12.26 | 2025.04.11 | 2026.02.18 |
|  | BG-2502013 | QA | - 修订《2%氟苯尼考预混剂用复合编织袋质量标准》、《5%芬苯达唑粉用包装袋质量标准》 | - 根据生产需求，将2%氟苯尼考预混剂用复合包装袋的内袋、中袋、外袋的外观、材质鉴别、尺寸检验项目进行变更，并增加袋重的检测项目 - 将《5%芬苯达唑粉剂用包装袋（BI613）质量标准》名称变更为《聚乙烯袋（BI613）质量标准》，并将5%芬苯达唑粉剂用内袋质量标准中外观、材质鉴别、尺寸检验项目进行变更并增加袋重的检测项目 - 新制定5%芬苯达唑粉用外袋质量标准 | 轻微变更 | 2025.02.24 | 2025.02.25 | 2025.03.01 | 2026.01.27 |
|  | BG-2504007 | QC | - 修订《霉酚酸成品检验标准操作规程（内控）》SOP-QC(MC)-001/12、《霉酚酸高规成品检验标准操作规程》SOP-QC(MC)-002/11 | - 根据USP药典，将霉酚酸内控检验操作规程中RSD由“≤2.0%”变更为“≤1.10%”；将霉酚酸高规检验标准操作规程中由“≤2.0%”变更为“≤0.73%” | 轻微变更 | 2025.04.23 | 2025.04.25 | 2025.08.25 | 正在进行 |
|  | BG-2507009 | 102二车间 | 对2%氟苯尼考预混剂混合机电子报表格式进行优化 | - 根据工艺要求，重新设计2%氟苯尼考预混剂混合机电子报表格式 | 轻微变更 | 2025.07.22 | 2025.07.22 | 2026.03.03 | 2026.03.04 |
|  | BG-2508005 | 201二车间 | 电子秤、电子台秤称量前增加最小值、中间值校正点 | - 增加201一车间、201二车间、202车间电子秤、电子台秤称量前最小值、中间值校正点 | 轻微变更 | 2025.08.16 | 2025.08.20 | 2025.09.01 | 正在进行 |
|  | BG-2509002 | QA | 《多拉菌素客户质量标准》DR-K19/01 | - 将杂质4标准由“≤0.5%”变更为“≤0.50%”；杂质5“≤0.5%”变更为“≤0.50%”；杂质7“≤0.8%”变更为“≤0.80%”；总杂质“≤5.5%”变更为“≤5.0%” | 轻微变更 | 2025.09.09 | 2025.09.10 | 2025.09.12 | 正在进行 |
|  | BG-2509003 | 201二车间 | 关于霉酚酸成品批量变更 | - 将霉酚酸每批成品产量应为“400~1800㎏”变更为“1600~2160” | 轻微变更 | 2025.09.17 | 2025.09.22 | 2025.10.01 | 正在进行 |
|  | BG-2509007 | QC | 将《美伐他汀（康百汀）成品检验标准操作规程（BT）》SOP-QC(MV)-004/09 | - 此次变更主要将运行时间变更为4.86min/针，检验批次由6批变更为8批，稀释剂由二甲基亚砜变更为N,N-二甲基亚酰胺 | 中度变更 | 2025.09.22 | 2025.09.23 | 2025.11.09 | 2026.01.23 |
|  | BG-2509011 | QC | 修订《液相色谱仪校验操作规程》SOP-QC-102/04，同时撤销《超高效液相色谱仪校验操作规程》SOP-QC-123/01 | - 根据欧洲官方药品控制实验通用原则，修订我司液相色谱仪校验操作规程 | 轻微变更 | 2025.09.25 | 2025.09.29 | 2025.10.20 | 正在进行 |
|  | BG-2509012 | QC | 修订《气相色谱仪校验操作规程》SOP-QC-101/06 | - 根据欧洲官方药品控制实验通用原则，修订我司气相色谱仪校验操作规程 | 轻微变更 | 2025.09.25 | 2025.09.29 | 2025.10.20 | 2026.04.20 |
|  | BG-2509015 | QC | 修订《多拉菌素成品检验标准操作规程》SOP-QC(DR)-202/11等3份文件 | - 删除与多拉G规格相关规定 - 将生测组样品量由“11g/袋”变更为“10g/袋” - 增加气相平衡时间 - 将部分参数名称与仪器上软件显示保持一致 - 新增8697顶空进样器样品瓶规格、样品瓶振摇参数 - 增加溶液稳定性相关规定 | 轻微变更 | 2025.09.29 | 2025.09.30 | 2025.10.15 | 正在进行 |
|  | BG-2509016 | 生产管理部 | 增加艾默徳斯母核生产线 | - 增加艾默徳斯母核生产线 | 中度变更 | 2025.09.30 | 2025.09.30 | 2026.04.03 | 正在进行 |
|  | BG-2510002 | 生产管理部 | 撤销101二车间多拉菌素生产线 | - 撤销101二车间多拉菌素生产线 | 中度变更 | 2025.10.14 | 2025.10.20 | 正在进行 | 正在进行 |
|  | BG-2510005 | 101一车间 | 将101一车间四楼氨基酸产品摇瓶种子生产工作，转移至102一车间三楼进行 | - 将101一车间四楼氨基酸产品摇瓶种子生产工作，转移至102一车间三楼进行 | 轻微变更 | 2025.10.16 | 2025.10.21 | 正在进行 | 正在进行 |
|  | BG-2510006 | 102二车间 | 102二车间兽药制剂生产线包装工序新增一台电子秤 | - 102二车间兽药制剂生产线包装工序新增一台电子秤 | 轻微变更 | 2025.10.17 | 2025.10.22 | 2026.01.01 | 2026.01.04 |
|  | BG-2510007 | 102二车间 | 修订《102二车间兽药制剂生产线吨包投料系统清洁标准操作规程》SOP-XT2-301/02等5份文件 | - 根据已完成的清洁验证，增加对应设备的肮脏保留时间 - 在清洁频次和条件项下增加“月度维保或年度维保后” | 轻微变更 | 2025.10.20 | 2025.10.22 | 2026.01.01 | 2026.01.01 |
|  | BG-2510008 | 102二车间 | 将102二车间三楼过滤间板框区域旁原有物料添加室拆除，并在原有位置增加无尘投料站的变更 | - 将102二车间三楼过滤间板框区域旁原有物料添加室拆除，并在原有位置增加无尘投料站 | 轻微变更 | 2025.10.20 | 2025.10.22 | 2026.03.20 | 2026.04.20 |
|  | BG-2511002 | QA | 《多拉菌素客户质量标准》DR-K10/03 | - 应客户需求将水分标准由“≤4.0%”变更为“≤3.0%” | 轻微变更 | 2025.11.04 | 2025.11.04 | 2025.11.06 | 正在进行 |
|  | BG-2511005 | 生产管理部 | 艾默徳斯母核产品发酵工段增加25KL发酵罐数量的变更 | - 在艾默徳斯母核发酵现有生产工艺不变的前提下，增加4台25KL发酵罐（B301、B302、B303、B304）用于艾默徳斯母核发酵培养 | 中度变更 | 2025.11.11 | 2025.11.11 | 2025.12.26 | 正在进行 |
|  | BG-2511006 | 人事行政部 | 《虫害控制管理程序》SMP-HR-006/08 | - 将食品类产品生产车间及仓库的挡鼠板高度由50㎝变更为60㎝ - 2、完善部分描述 | 轻微变更 | 2025.11.14 | 2025.11.17 | 2026.01.01 | 2026.01.01 |
|  | BG-2511008 | QA | 《340㎏集装袋（BI513）质量标准》STP-QS-513/02、《340㎏（危险品）集装袋（BI515）质量标准》STP-QS-515/03 | - 在检验项目中增加“重量”，质量标准为2.8±0.3㎏ | 轻微变更 | 2025.11.25 | 2025.11.25 | 2025.12.05 | 正在进行 |
|  | BG-2511010 | 人事行政部 | 公司组织机构调整；设备动力部及设备工程部负责人变更 | - 删除公司组织机构中设备动力副总监一职； - 设备动力部负责人由曹利军变更为林宗伟 - 设备工程部负责人由张占臣变更为张超 | 轻微变更 | 2025.11.26 | 2025.12.04 | 2026.01.01 | 2026.01.01 |
|  | BG-2511012 | 203车间 | 在203车间一楼卫生间与生产区域之间增加二道门；拆除203车间一楼之外的卫生间及清洁间，并增加二道门 | - 在203车间一楼卫生间与生产区域之间增加二道门；拆除203车间一楼之外的卫生间及清洁间，并增加二道门 | 轻微变更 | 2025.11.28 | 2025.12.15 | 2026.01.10 | 2026.01.12 |
|  | BG-2511014 | 201二车间 | 关于霉酚酸批记录中增加干粉粉碎后的称重操作和方锥混合机投料量范围的变更 | - 在霉酚酸批记录中增加干粉粉碎后的称重操作 - 根据岗位SOP中的相关规定，完善批记录中方锥混合机投料范围 | 轻微变更 | 2025.11.30 | 2025.11.30 | 2025.12.20 | 2026.01.03 |
|  | BG-2512001 | 201二车间 | 关于“完善美伐他汀、洛伐他汀二次精品湿粉投入双锥干燥器操作及修订工艺规程”的变更 | - 统一部分描述 - 完善工艺规程正文及批记录的中间体检测项目及标准 - 细化洛伐他汀二次精品湿粉进入双锥干燥器进料操作，增加二次精品湿粉称重的规定、双锥干燥器投入二次精品湿粉量的记录 - 细化美伐他汀二次精品湿粉进入双锥干燥器进料操作，增加双锥干燥器投入二次精品湿粉量的记录 | 轻微变更 | 2025.12.03 | 2025.12.04 | 2026.01.01 | 2026.01.10 |
|  | BG-2512002 | QC | 修订《Empower3信息中心内容》APP3-SOP-QC-026/10（xxzx-001） | - 更新新增报错的内容更新在文件中 | 轻微变更 | 2025.12.10 | 2025.12.11 | 2026.01.01 | 2026.01.04 |
|  | BG-2512003 | QC | 《QC电子数据备份管理程序》SMP-QC-037/01 | - 优化部分文件描述 - 增加红外光谱仪QC-1-2-076、分光光度计QC-2-2-094“数据”形式的备份及检查方法 - 将移动硬盘的需标注“用途”变更“有效期” - 增加“移动硬盘备份的数据检查优先选取全量备份数据，用于周期性检查的数据不可删除” - 增加“若仪器、工作站或系统无法支持数据检查、或将数据还原/导入后对自身数据造成不良影响的，则不进行检查” - 增加每年12月全量备份并按照“备份数据的周期性检查”检查档次备份数据的完整性及可读性无异常后，可申请删除当年1~11月所备份的数据，经QA负责人及清楚负责人批准后进行删除，删除操作应由QA人员确认并记录在《QC移动硬盘备份数据删除申请及记录》上。电脑操作系统、工作站软件升级前的备份内容及当备份数据用于周期性检查时，应保留、不得删除。 | 轻微变更 | 2025.12.10 | 2025.12.11 | 2025.12.25 | 2026.01.05 |
|  | BG-2512005 | QC | QC新增2台水浴锅 | - QC新增2台水浴锅 | 轻微变更 | 2025.12.15 | 2025.12.16 | 2026.02.05 | 2026.03.05 |
|  | BG-2512010 | 202车间 | 修订《202车间电子秤、台秤使用、维护、保养标准操作规程》SOP-XT3-036/07、《202车间电子秤、台秤清洁标准操作规程》SOP-XT3-235/04 | - 增加电子秤预热15分钟的相关内容 - 删除文件中与机械台称的相关内容 - 将“确认电子称托盘表面清洁”变更为“确认电子秤托盘表面无异物” - 4、调整记录格式 | 轻微变更 | 2025.12.17 | 2025.12.22 | 2026.01.01 | 2026.01.04 |
|  | BG-2512011 | 202车间 | 修订《202车间洁净区容器具清洁标准操作规程》SOP-XT3-228/04 | - 增加生产器具编号原则 - 增加异常事件处理相关内容 - 增加生产器具登记台账 - 增加生产器具标签模板及相关规定 - 增加生产器具的定义 - 将文件名称由《202车间洁净区容器具清洁标准操作规程》变更为《202车间生产器具清洁标准操作规程》 - 完善清洁频次的相关规定 | 轻微变更 | 2025.12.17 | 2025.12.22 | 2026.01.01 | 2026.01.01 |
|  | BG-2512012 | QA | 《洛伐他汀（CP）质量标准》STP-QS-LV-101/04 | - 根据2025版药典删除性状项目中“在三氯甲烷中易溶”并更新标准依据 | 轻微变更 | 2025.12.18 | 202512.19 | 2025.03.30 | 2025.03.30 |
|  | BG-2512013 | 201二车间 | 优化霉酚酸精制工序的生产工艺文件，明确一次结晶湿粉投料量超出范围的处理措施 | - 在《霉酚酸（MC）精制岗位标准操作规程》中 - （1）完善依据/相关文件（Basis/ related files）； - 增加“根据《提炼生产指令（霉酚酸二次精制至成品包装工序）》准备所要投料的一次结晶湿粉，确认好一次结晶湿粉的批号、重量、产品量、合格状态等信息与《提炼生产指令（霉酚酸二次精制至成品包装工序）》均一致。” - （2）增加若第1个批次一次结晶湿粉产品量超出1740kg~2060kg区间，第1个成品批仅投入该批次中1740kg~2060kg范围内的一次结晶湿粉；超出部分在生产第2个成品批的时候优先投入到第2个成品批……以此类推，直至剩余的一次结晶湿粉产品量在1740kg~2060kg范围内，足够生产一个完整批次时，将其整批投料生产为一批霉酚酸成品。 - 2、霉酚酸提炼工段生产批记录（二次精制）与霉酚酸重结晶工段生产批记录的记录中增加封面 - 3、在霉酚酸工艺规程中增加增加二次精制一次湿粉的投料量为1740kg~2060kg - 4、将霉酚酸工艺规程中“精制、烘包收率（85~95%）=成品量÷（萃取滤液体积×萃取滤液含量）×100%”变更为“一次精制收率（93~98%）=一次湿粉重量×一次湿粉折干含量×（1-一次湿粉干燥失重）÷（萃取滤液体积×萃取滤液含量）×100%）、提纯、烘包收率（93~98%）=成品量÷一次湿粉重量×一次湿粉折干含量×（1-一次湿粉干燥失重）×100%” - 5、在《霉酚酸生产指令管理程序》中增加提炼二次精制至成品包装工序生产指令的编制原则的内容；将《提炼生产指令》名称变更为《提炼生产指令(霉酚酸钠化至次精制工序)》； - 增加《提炼生产指令(霉酚酸二次精制至成品包装工序)》 - 6、将《产品批号编制管理程序》中 - 将菌种摇瓶培养和发酵批号编制原则变更为“产品代码—两位年份+两位月份+三位月流水号+K”； - 将“菌种摇瓶培养批号和发酵批号均使用同一批号并沿用至提炼工段”变更为“菌种摇瓶培养批号和发酵批号均使用同一批号并沿用至提炼工段一次精制工序”； - 增加提炼批号（二次精制工序至成品包装工序）的相关内容 | 轻微变更 | 2025.12.18 | 2025.12.18 | 2026.01.01 | 2026.02.11 |
|  | BG-2512014 | 生产管理部 | 修订《产品销售与发运管理程序》SMP-PM-012/12、起草《承运商资质确认、维护管理程序》 | - 将《产品销售与发运管理程序》中与承运商资质确认、维护相关内容调整至新起草的《承运商资质确认、维护管理程序》中 | 轻微变更 | 2025.12.22 | 2025.12.24 | 2026.01.01 | 2026.01.01 |
|  | BG-2512017 | QC | 变更盐酸林可霉素（兽药）有关物质、林可霉素B及含量测定的分析方法及含量测定的计算部分 | - 在有关物质检测中增加空白及溶液稳定性，并将供试品溶液制备时“用适量流动相超声溶解，放至室温后定容”变更为“用适量流动相溶解，定容” - 将林可霉素B中“色谱系统、供试品处理及进样参见“6.2.4含量”项”变更为“色谱条件、供试品处理及进样参见“6.2.4含量测定”项” - 在含量测定色谱条件中色谱柱由“BDS Thermo Hypersil C18，250mm ×4.60mm，5μm”变更为“Welch，Ultimate® ODS-3 4.6×250mm，5μm”；将配置流动相时硼砂的使用量由“19.07g”变更为“19.069g”；增加空白、系统适应性中保留时间、对照品溶液7针响应因子的RSD要求；将含量计算时As定义由“对照品溶液连续5次进样的LN峰面积平均值”变更为“两份对照品溶液共7针响应因子的平均值×50”；溶液稳定性由“16h”变更为“98h” | 中度变更 | 2025.12.24 | 2025.12.24 | 2026.01.30 | 2026.02.24 |
|  | BG-2512018 | 201二车间 | 201二车间二楼洁净区在干燥间（FT3-02-21）、混合间（FT3-02-20）、内包间（FT3-02-14）之间增加物料密闭输送分装系统 | - 201二车间二楼洁净区在干燥间（FT3-02-21）、混合间（FT3-02-20）、内包间（FT3-02-14）之间增加物料密闭输送分装系统 | 中度变更 | 2025.12.31 | 2025.12.31 | 正在进行 | 正在进行 |
|  | BG-2601001 | QC | 修订《微生物限度检查标准操作规程》SOP-QC-007/05 | - 完善微生物限度检查法组成、适用范围 - 删除重复内容 - 完善菌液制备及培养基制备和适用性的参考文件 - 细化所有控制菌检查步骤，以及相关方法原理及判断标准 - 根据2025版药典最新修订的内容，调整部分描述；增加控制菌检出后的调查评估要求，完善控制菌鉴定的分类及方法 | 轻微变更 | 2026.01.05 | 2026.01.13 | 2026.02.10 | 2026.02.10 |
|  | BG-2601002 | QC | QC中控中心增加一台生物显微镜（TL4001）并将显微镜（QC-3-2-085）退役 | - QC中控中心增加一台生物显微镜（TL4001）并将显微镜（QC-3-2-085）退役 | 轻微变更 | 2026.01.08 | 2026.01.13 | 2026.02.01 | 2026.03.04 |
|  | BG-2601003 | QC | 修订《自动旋光仪校验标准操作规程》SOP-QC-109/05 | - 删除已退役的自动旋光仪（AUTOPOL I）相关操作内容 - 根据《旋光仪及旋光糖量计检定规程》JJG536-2015增加自动旋光仪（SGW-531）仪器的校验及相关记录 | 轻微变更 | 2026.01.09 | 2026.01.13 | 2026.02.01 | 2026.02.06 |
|  | BG-2601004 | QC | 修订《盐酸林可霉素成品检验标准操作规程（兽药）》SOP-QC(LN)-101/15 | - 残留溶剂项目GC循环时间由7.0min变更为10.0min | 轻微变更 | 2026.01.12 | 2026.01.13 | 2026.01.30 | 2026.03.12 |
|  | BG-2601005 | QC | 修订《高效液相色谱仪（ACQUITY Arc）标准操作规程》SOP-QC-401/03、《Waters Empower3企业版软件使用操作规程》SOP-QC-024/12 | - 增加PDA检测器仪器方法新建的相关内容 - 完善高效液相色谱仪操作规程中样品组编辑、保存内容 | 轻微变更 | 2026.01.12 | 2026.01.13 | 2026.01.26 | 2026.01.26 |
|  | BG-2601006 | QC | 修订《BHT检验标准操作规程》SOP-QC(YS)-513/05 | - 性状检测时增加置于白纸上观察的要求 - 根据已完成的BHT鉴别、含量分析方法确认变更含量检测时使用的色谱柱、对照品溶液配制、结果计算、系统适用性要求；增加计算信噪比时应勾选空白内容；删除对照品溶液回针面积回收率； - 根据已完成的BHT有关物质分析方法确认变更有关物质检测时对照品溶液和样品溶液的制备、系统适用性、结果计算；增加溶液稳定性的相关规定 - 统一仪器、溶液名称 | 轻微变更 | 2026.01.12 | 2026.01.28 | 2026.05.15 | 正在进行 |
|  | BG-2601007 | QC | 修订试剂及试液配制方法一览表 | - 删除重复的内容 - 根据2025版中国药典调整部分描述，并增加二甲酚橙指示液、结晶紫指示液、溴麝香草酚蓝指示液、酚酞指示液增加灵敏度试验 | 轻微变更 | 2026.01.15 | 2026.01.16 | 2026.01.30 | 2026.01.30 |
|  | BG-2601008 | QC | QC理化组新增一台节能箱式电炉，并将马弗炉（QC-2-2-007）退役 | - QC理化组新增一台节能箱式电炉，并将马弗炉（QC-2-2-007）退役 | 轻微变更 | 2026.01.15 | 2026.01.15 | 2026.01.23 | 2026.01.30 |
|  | BG-2601009 | 202车间 | 关于“拆除一套再生贫有（仲辛醇）系统”的变更 | - 拆除设备分水槽XT3-2-1-105、分水柱XT3-2-1-104、再生槽XT3-2-1-126、反贫有储罐XT3-2-1-107、洗水储罐XT3-2-1-110, | 轻微变更 | 2026.01.15 | 2026.01.22 | 2026.02.22 | 2026.05.06 |
|  | BG-2601010 | QA | 《霉酚酸客户（FIS）标准一览表》MC-K15/02 | - 1、将0.1N NaOH 滴定含量的标准由“≥85.0%”修订为“≥90.0%”； - 2、将HPLC含量 (w/w)的标准由“≥85.0%”修订为“≥90.0%”； - 3、将HPLC总杂的标准由“≤5.0%”修订为“≤3.0%” | 轻微变更 | 2026.01.19 | 2026.01.23 | 2026.01.26 | 2026.01.28 |
|  | BG-2601011 | QA | 《环境监测管理程序》SMP-QA-029/11 | - 增加噪声项目、标准、测定频次及检测方法 - 增加污染率定义 - 增加每年趋势分析时要进行A级区域微生物污染率计算的相关规定 - 增加监测结果表明已超出标准规定时的处理方法 | 轻微变更 | 2026.01.20 | 2026.01.23 | 正在进行 | 正在进行 |
|  | BG-2601012 | 102二车间 | 《102二车间兽药制剂生产线吨袋投料系统清洁标准操作规程》SOP-XT2-301/03DENG 5份文件 | - 将清洁频次及条件中连续生产2批后清洁变更为连续生产9批后清洁 | 中度变更 | 2026.01.20 | 2026.01.26 | 2026.03.06 | 2026.03.24 |
|  | BG-2601013 | 201一车间 | 美伐他汀萃取滤液、粗品干粉、一次精品储存有效期及二次母液套用规定 | - 1、增加分水后的萃取滤液，需在72小时以内进入萃取浓缩工序 - 2、干燥完的粗品干粉进入精制工序时间由“11小时以内”变更为“6天（144小时）以内” - 3、一次精品进入二次精制工序的时间由“35小时”变更为“6天（144小时）” - 4、增加二次母液套用规定 | 轻微变更 | 2026.01.21 | 2026.01.23 | 2026.03.25 | 2026.04.15 |
|  | BG-2601014 | QA | 《2%氟苯尼考预混剂用复合包装袋质量标准》STP-QS-BI-612/02和《纸箱质量标准》STP-QS-BO-706/01 | - 增加复合包装袋、纸箱样稿示意图 - 在纸箱外观检测项目质量标准中增加“字迹清晰，外观与样稿一致” - 外层围板重量质量标准由430±30g变更为430±50g，外层围板重量质量标准由240±30g变更为240±50g，空箱重量质量标准由1350±30g变更为1350±50g，整体重量质量标准由2000±90g变更为2000±100g | 轻微变更 | 2026.01.21 | 2026.01.23 | 2026.02.01 | 2026.03.11 |
|  | BG-2601015 | QC | 《微生物检验用的培养基管理程序》SMP-QC-023/06 | - 根据2025版《中国药典》增加菌液制备过程中可选择的稀释用溶剂、变更聚山梨酯80的单位；变更控制菌检查用培养基指示特性检查的培养时间；删除培养基抑制能力检查中对照培养基的抑制能力检查 - 新增控制菌检查用培养基适用性检查相关内容 - 增加使用巴西曲霉菌液制的相关内容 | 轻微变更 | 2026.01.21 | 2026.01.22 | 2026.02.10 | 2026.02.10 |
|  | BG-2601016 | QA | 新制定《作业区环境监测管理程序》 | - 依据GB14881-2025《食品生产通用卫生规范》新制定《作业区环境监测管理程序》 | 轻微变更 | 2026.01.23 | 2026.01.28 | 2026.03.10 | 2026.03.11 |
|  | BG-2601017 | 102二车间 | 兽药制剂生产线改造 | - 兽药制剂生产线改造 | 中度变更 | 2026.01.23 | 2026.01.23 | 正在进行 | 正在进行 |
|  | BG-2601018 | QC | QC仪器组新增一台UPS电源并将UPS电源（QC-1-2-001）退役 | - QC仪器组新增一台UPS电源并将UPS电源（QC-1-2-001）退役 | 轻微变更 | 2026.01.23 | 2026.01.27 | 2026.04.01 | 2026.04.07 |
|  | BG-2601019 | QC | QC氨基酸实验室新增一台节能箱式电炉 | - QC氨基酸实验室新增一台节能箱式电炉 | 轻微变更 | 2026.01.27 | 2026.01.28 | 2026.03.03 | 2026.03.11 |
|  | BG-2601020 | QC | 《霉酚酸成品检验标准操作规程（内控）》SOP-QC(MC-001/13、《霉酚酸高规成品检验标准操作规程》SOP-QC(MC)-002/02、《霉酚酸成品检验标准操作规程（BF）》SOP-QC(MC)-003/09 | - 依据2025年《中国药典》，将文件中残留溶剂系统适应性 项目5针对照溶液中乙酸丁酯峰面积、回标峰面积RSD≤15.0%变更为RSD≤10.0% | 轻微变更 | 2026.01.28 | 2026.02.02 | 正在进行 | 正在进行 |
|  | BG-2601021 | QC | 新建氨基酸类产品留样室，当前留样室改建为休息室，当前休息室改建为仪器室（2） | - 新建氨基酸类产品留样室，当前留样室改建为休息室，当前休息室改建为仪器室（2） | 轻微变更 | 2026.01.29 | 2026.02.05 | 2026.03.23 | 2026.03.23 |
|  | BG-2601022 | QC | QC氨基酸实验室新增一台电位滴定仪（G20S） | - QC氨基酸实验室新增一台电位滴定仪（G20S） | 轻微变更 | 2026.01.29 | 2026.01.30 | 2026.03.03 | 2026.03.11 |
|  | BG-2601023 | 201一车间 | 新增美伐他汀提炼二次母液纯度检测 | - 增加对套用周期内产生的第25批、停产换或更换产品时产生的最后一批二次母液取样检测纯度；由车间人员在二次母液罐XT1-2-1-138进行取样，氮气翻滚10-15分钟，将母液翻滚均匀，半开取样阀门，排放约10秒后，进行取样，取样量控制在100-200ml之间，取样完成后关闭取样阀，在样品瓶上粘贴《样品标签》，填写《物料请检单》送至QC检测纯度，纯度应≥88% | 轻微变更 | 2026.01.31 | 2026.02.04 | 2026.03.25 | 2026.06.25 |
|  | BG-2601024 | 102二车间 | 对2%氟苯尼考预混剂工艺验证批成品进行重新包装 | - 对2%氟苯尼考预混剂工艺验证批成品进行重新包装 | 轻微变更 | 2026.01.31 | 2026.01.31 | 2026.03.10 | 2026.03.10 |
|  | BG-2602001 | QA | 新增2%氟苯尼考预混剂产品标签审批表 | - 新增2%氟苯尼考预混剂产品标签审批表 | 轻微变更 | 2026.02.03 | 2026.02.04 | 2026.02.05 | 2026.02.05 |
|  | BG-2602002 | QC | 《盐酸林可霉素成品检验标准操作规程（EP）》SOP-QC(LN)-106/12等4份文件 | - 将GC循环时间由7.0min变更为10.0min | 轻微变更 | 2026.02.03 | 2026.02.04 | 2026.03.05 | 2026.03.05 |
|  | BG-2602003 | QC | 《QC样品及取样管理程序》SMP-QC-011/11、《成品取样标准操作规程》SOP-QC-004/08 | - 增加样品标签上填写样品净重、毛重的相关规定 - 在《成品取样、分样、销毁记录》上增加接受检查、理论/实际用量差值项目 - 将《成品取样标准操作规程》中《成品检验理论用量一览表》调整至《QC样品及取样管理程序》，并增加相应的APP编码方式 | 轻微变更 | 2026.02.03 | 2026.02.05 | 2026.03.01 | 2026.03.02 |
|  | BG-2602004 | QA | 新增多拉菌素产品审批表 | - 新增多拉菌素产品用于美国市场1㎏/桶审批表 | 轻微变更 | 2026.02.04 | 2026.02.04 | 2026.02.05 | 2026.02.05 |
|  | BG-2602005 | 设备动力部 | 新增一台空气压缩机 | - 在动力中心东建筑编号为501，新增一台型号为22000DA2，排气压力为0.25mpa，产气量为36000m³/h空气压缩机空气压缩机 | 轻微变更 | 2026.02.04 | 2026.03.05 | 2026.05.15 | 2026.05.22 |
|  | BG-2602006 | 201二车间 | 增加霉酚酸烘干粗品生产工艺 | - 根据客户的需求，增加霉酚酸烘干粗品生产工艺 | 中度变更 | 2026.02.17 | 2026.02.17 | 2026.07.01 | 正在进行 |
|  | BG-2602007 | QA | 修订《2%氟苯尼考预混剂用复合包装袋质量标准》STP-QS-BI-612/03 | - 将封条中宽幅质量标准由“单面30”变更为“单面30±5” | 轻微变更 | 2026.02.25 | 2026.02.26 | 2026.03.18 | 2026.05.25 |
|  | BG-2602008 | 201一车间 | 洛伐他汀提炼萃取过滤工序中萃取液处理顺序变更 | - 将洛伐他汀提炼萃取过滤工序中“萃取过滤时，每萃取一罐，进行过滤、三次浓洗、三次洗涤、压渣操作，重复操作，直至将本批次所有的菌渣处理完毕”变更为“过滤分两阶段进行，先过滤前两罐萃取液，完成后依次做三次浓洗、三次稀洗、压渣，压渣结束后继续过滤后两罐萃取液，过滤完成后再依次开展三次浓洗、三次稀洗、压渣操作，按照此流程完成本批次所有菌渣的处理” | 轻微变更 | 2026.02.27 | 2026.02.28 | 2026.04.07 | 正在进行 |
|  | BG-2602009 | QC | 《洛伐他汀成品检验标准操作规程(CP)》SOP-QC(LV)-002/09 | - 依据2025版药典，明确引湿性项目试验前放置时间与称量温度要求；增加紫外-可见分光光度法波长误差；统一有关物质系统适应性 | 轻微变更 | 2026.02.27 | 2026.03.02 | 2026.03.30 | 2026.03.30 |
|  | BG-2603001 | QC | 修订《卤素水分测定仪检验标准操作规程》SOP-QC-117/02 | - 将环境相对湿度收紧为“30-75%RH” - 将氯化钠溶液配制由用氯化钠变更为5%氯化钠标准溶液 - 删除文件中重复的内容 - 将记录中砝码重量变更为标准砝码折算质量值，称量值变更为称量时值，增加复核人和可接受标准 | 轻微变更 | 2026.03.02 | 2026.03.02 | 2026.03.20 | 2026.03.20 |
|  | BG-2603002 | QA | 《供应商资质确认、评估与维护管理程序》SMP-QA-008/11、《物料放行审核》SMP-QA-023/10 | - 在关键物料的定义下增加制剂生产所用到的原料、辅料 - 增加临时供应商通知的编号原则 - 删除已有供应商的物料应用于我司不同产品时需要做临时供应商通知的工作 - 完善合格供应商审核评估表和供应商COA可靠性确认记录的格式 - 由于《检验报告单管理程序》中规定物料使用部门需要检验报告单的相关操作规定，因此删除文件中重复内容 - 为了防止破坏包材外表面，完善纸箱的最小独立包装上不能粘贴合格证的规定 | 轻微变更 | 2026.03.03 | 2026.03.04 | 2026.03.18 | 2026.03.18 |
|  | BG-2603003 | 201一车间 | 《201一车间有机溶剂回收、使用及处理管理程序》SMP-XT1-004/05 | - 1、将“经验证确认MV提炼工程的回收丙酮的套用周期为23个成品批，因此回收丙酮套用不得超过23个成品批”变更为“经验证确认MV提炼工程的回收丙酮的套用周期为26个成品批，因此MV回收丙酮套用以25个成品批为一个套用周期，其中第1、2个成品批使用新鲜丙酮，从第3个成品批开始使用回收丙酮，回收丙酮套用不得超过23个成品批”。 - 2、将“经验证确认LV提炼工程的回收丙酮的套用周期为13个成品批”变更为“经验证，LV提炼工程的回收丙酮的套用周期16个成品批，因此回收丙酮套用不得超过13个成品批”。 - 3、将“经验证确认MV提炼工程中甲苯的套用周期为23个成品批，因此回收甲苯套用不得超过23个成品批”变更为“经验证确认MV提炼工程中甲苯的套用周期为26个成品批，因此MV回收甲苯套用以25个成品批为一个套用周期，其中第1、2个成品批使用新鲜甲苯，从第3个成品批开始使用回收甲苯，回收甲苯套用不得超过23个成品批”。 - 将“经验证确认LV提炼工程中甲苯的套用废弃周期为13个成品批”变更为“经验证确认LV提炼工程中甲苯的套用废弃周期为16个成品批（8个发酵批）”。 - 4、将回收溶剂批号与验证中请检的批号统一 | 轻微变更 | 2026.03.04 | 2026.03.05 | 2026.03.25 | 2026.03.25 |
|  | BG-2603004 | QC | 《气相色谱仪校验标准操作规程》SOP-QC-101/07 | - 在FID检测器基线噪声和基线漂移的色谱条件中，将“进样体积0uL”修订为“进样体积0uL（备注：受仪器软件功能限制，仪器方法中进样体积需录入0.1uL）”，同时将进样功能由“样品进样”修订为“进直接样品” | 轻微变更 | 2026.03.10 | 2026.03.17 | 2026.03.25 | 2026.04.20 |
|  | BG-2603005 | 生产管理部 | 《消毒剂配制操作规程》SOP-PM-005/05 | - 将乙醇溶剂有效期由30天变更为7天 | 轻微变更 | 2026.03.11 | 2026.03.16 | 2026.04.01 | 2026.04.01 |
|  | BG-2603006 | QC | 《QC检测仪器使用注意事项》APP1-SMP-QC-025/18 | - 增加流通池反向冲洗的操作以及反向冲洗时的注意事项 | 轻微变更 | 2026.03.13 | 2026.03.16 | 2026.03.20 | 2026.05.12 |
|  | BG-2603007 | QC | 《纯化水检验操作标准规程》SOP-QC-(YL)-011/12、《蒸汽冷凝水检验标准操作规程》SOP-QC(YL)-014/06 | - 将电导率项目检测6.6.2.2中“调节温度至25℃”变更为“调节温度至25±1℃” - 将“超纯水”变更为“纯化水” | 轻微变更 | 2026.03.13 | 2026.03.17 | 2026.05.15 | 正在进行 |
|  | BG-2603008 | 生产管理部 | 《仓库印刷性包装材料标准操作规程》 | - 在仓库印刷性包装材料收发领取记录中增加厂家批号、生产日期、总数量、计量单位、入库批号、复验期/有效期、生产商/经销商 - 在6.4.3中增加“领取人现场复核，双方共同核对品名、规格、数量等信息” | 轻微变更 | 2026.03.13 | 2026.03.16 | 2026.04.01 | 2026.04.01 |
|  | BG-2603009 | 采购部 | 新增霉酚酸用300㎏集装袋（BO611）、300㎏危险品集装袋（BO516）供应商 | - 新增霉酚酸用300㎏集装袋（BO611）、300㎏危险品集装袋（BO516）供应商宁夏昱峰新材料科技有限公司 | 轻微变更 | 2026.03.16 | 2026.03.17 | 2026.04.03 | 2026.04.03 |
|  | BG-2603010 | QC | 修订《分析方法开发管理程序》SMP-QC-032/01、《分析方法验证与确认管理程序》SMP-QC-033/05 | - 1、《分析法方法开发管理程序》SMP-QC-032中新增分析方法开发目的定义；重新梳理分析方法开发要素顺序，增加更多细节描述；调整分析方法再开发描述；增加开发阶段获得的数据可直接用于后续验证，无需重复研究（如开发阶段已做耐用性评价，验证阶段可不用重复）；更新依据文件列表，增加ICH Q14 - 2、《分析方法验证与确认管理程序》SMP-QC-033/05中明确QA和QC职责分工；根据ICH Q2(R2)全面更新验证内容描述；新增系统适用性试验（SST）完整章节，明确其在分析方法中的地位和要求；新增分析方法生命周期管理内容，明确变更后验证程度基于风险评估；新增可报告范围、稳定性指示特性章节；更新依据文件列表，完整标注各药典章节名称；删除重复内容整合调整原有章节，优化整体可读性。 | 轻微变更 | 2026.03.16 | 2026.03.18 | 2026.04.10 | 2026.05.06 |
|  | BG-2603011 | QC | 修订《微生物分析方法验证管理程序》SMP-QC-034/01 | - 1、新增中国药典、EP、USP相关指导原则作为依据文件 - 2、完善微生物分析相关名词定义 - 3、新增分析方法验证/确认/转移完整章节，明确各场景操作要求 - 4、新增不同类型样品（一般样品、药用包材）细菌内毒素检查前处理方法 - 5、完善细菌内毒素干扰试验操作要求 - 6、完善微生物限度、控制菌检查的章节 - 7、结构优化 - 调整章节名称和结构，更符合全生命周期管理逻辑 - 8、删除不适用于公司当前检验需求的"抗生素微生物测定方法验证"章节 - 9、细化QC部门职责，明确操作要求 | 轻微变更 | 2026.03.18 | 2026.03.18 | 2026.04.10 | 2026.04.10 |
|  | BG-2603012 | QA | 修订《包装纤维桶（危险品）（BO014）质量标准》STP-QS-BO-014/01 | - 内高项目由“630±5mm”变更为“635±5mm”；镀锌密封圈高度项目由“30±0.3mm”变更为“21±3mm” - 变更通示意图 | 轻微变更 | 2026.03.18 | 2026.03.25 | 2026.04.02 | 2026.04.02 |
|  | BG-2603013 | QC | 《QC检测仪器维护保养一览表》 | - 增加气相色谱仪的维护应由设备管理员执行，更换完注射器或进样针后进行重复性测试 | 轻微变更 | 2026.03.19 | 2026.03.20 | 2026.03.31 | 2026.04.17 |
|  | BG-2603014 | 101一车间 | 《智能模块化UPS电源标准操作规程》SOP-QC-049/01等四份文件 | - 增加UPS电源递变器检查的相关规定 - 增加生化培养箱每三个月检查风机运行状态、检查门的封条有无异常、通风口堵塞、积尘情况 - 完善摇瓶机、生化培养箱关于清洁频率的规定 - 调整摇瓶机维护保养和注意事项的描述 - 增加QA人员每周对医用低温冷藏箱走纸记录前确认的规定 | 轻微变更 | 2026.03.20 | 2026.03.20 | 2026.04.01 | 2026.04.01 |
|  | BG-2603015 | 102二车间 | 《纸箱（BO706）质量标准》STP-QS-BO-706/02 | - 增加箱体外表面覆膜 - 将缝合处用胶水粘和变更为用箱订固定 - 删除纸箱内层围板 - 空箱重量由1350±50g变更为1350±60g - 整体箱重由2000±100g变更为1780±110g | 轻微变更 | 2026.03.20 | 2026.03.25 | 2026.05.15 | 正在进行 |
|  | BG-2603016 | QC | QC仪器组新增一台十万分之一电子天平 | - QC仪器组新增一台十万分之一电子天平 | 轻微变更 | 2026.03.23 | 2026.03.31 | 2026.05.07 | 2026.06.08 |
|  | BG-2603017 | QA | 新增盐酸林可霉素产品标签审批表 | - 新增盐酸林可霉素产品适用于：Egyptian international Pharmaceutical Industries Co. S.A.E (Eipico)标签审批表 | 轻微变更 | 2026.03.27 | 2026.03.27 | 2026.03.30 | 2026.03.30 |
|  | BG-2603018 | 102二车间 | 《2%氟苯尼考预混剂生产工艺规程》KP-XT2-FL-001/03共三份文件 | - 完善生产过程的取样原则 - 将重量异常袋数”细化为 “尾料/零头袋数、欠重袋数、超重袋数、包装袋检查不合格袋数” - 将“包装箱破损数”描述优化为 “不合格箱数” - 包装袋检查中增加“抽取包装并检查期间，如发现不符合检查要求的情况时，应按《偏差处理管理程序》（SMP-QA-011）报告偏差，并按照偏差处理流程进行处理” - 包装袋数量统计表中增加“销毁数量公式：销毁数量 (kg)= 尾料 / 零头 (kg)+ 欠重 (kg)+ 超重 (kg)+ 包装袋检查不合格 (kg)” - 包装箱和包装袋检查记录中新增 “不合格箱号（二维码序列号后 11 位）”、“不合格原因说明” 明细栏； | 轻微变更 | 2026.03.27 | 2026.03.27 | 2026.04.10 | 2026.04.10 |
|  | BG-2603019 | QA | 《纸箱质量标准》STP-QS-BO-706/02和《2%氟苯尼考预混剂用复合包装袋质量标准》STP-QS-BI-612/04 | - 外观项目中删除“字迹清晰，外观与样稿一致”的规定 - 增加印刷质量项目 | 轻微变更 | 2026.03.27 | 2026.03.27 | 2026.04.10 | 正在进行 |
|  | BG-2603020 | QC | 修订《双层聚乙烯袋（BI005）检验标准操作规程》SOP-QC(BI)-005/06、《双层聚乙烯袋（BI009）检验标准操作规程》SOP-QC(BI)-009/03 | - 最大有效稀释倍数（MVD）的定义 - 调整MVD计算公式中单位表述 - 将“剪取两张5cm×5cm面积大小的聚乙烯袋内袋，浸泡在25ml细菌内毒素检查用水中，在旋涡混合器上震荡30分钟，平行试验两份。使用细菌内毒素检查用水配制为最低有效浓度MVC的供试品溶液。”变更为“剪取面积为25cm2大小的聚乙烯袋内袋2张，剪碎浸泡在盛有8ml细菌内毒素检查用水的三角瓶中，在37±1℃浸泡60分钟，制成供试品，备用” - 检验记录完善培养箱编号/有效期、热空气消毒日期 | 轻微变更 | 2026.03.27 | 2026.03.31 | 正在进行 | 正在进行 |
|  | BG-2603021 | QC | 将百万分之一电子天平（QC-1-2-070）转移到QC二楼精密称量室（2） | - 将百万分之一电子天平（QC-1-2-070）转移到QC二楼精密称量室（2） | 轻微变更 | 2026.03.27 | 2026.03.31 | 2026.04.21 | 2026.05.08 |
|  | BG-2603022 | 生产管理部 | 修订《生产管理程序》SMP-PM-004/10 | - 增加“生产过程中，除按照文件规定执行的物料、中间体、成品及验证过程样品的请检外，如需发起额外请检，需填写《生产过程临时请检申请表》，经QA负责人批准后，填写《样品请检单》，此类样品需按特殊样品进行请检。” | 轻微变更 | 2026.03.27 | 2026.03.31 | 2026.04.03 | 2026.04.03 |
|  | BG-2603023 | QC | QC增加一台气相色谱仪（Agilent 8890）、顶空进样器（Agilen 8697）以及一台氮氢空一体机（NHA500） | - QC增加一台气相色谱仪（Agilent 8890）、顶空进样器（Agilen 8697）以及一台氮氢空一体机（NHA500） | 轻微变更 | 2026.03.27 | 2026.04.02 | 正在进行 | 正在进行 |
|  | BG-2603024 | QA | 修订《GMP相关的计算机化系统管理程序》SMP-QA-041/05 | - 增加计算机化系统故障应急演练的相关要求，包括应急演练编码、格式及内容的相关要求 | 轻微变更 | 2026.03.30 | 2026.04.17 | 2026.04.28 | 2026.04.28 |
|  | BG-2603025 | 采购部 | 增加芬苯达唑粉剂用轻质碳酸钙供应商 | - 增加芬苯达唑粉剂用轻质碳酸钙供应商：宿迁市现代生物科技股份有限公司 | 中度变更 | 2026.03.31 | 2026.03.31 | 正在进行 | 正在进行 |
|  | BG-2604001 | QA | 修订《2%氟苯尼考预混剂质量标准》STP-QS-FL-101/01 | - 增加用于出具稳定性考察期标准的报告单模板 | 轻微变更 | 2026.04.07 | 2026.04.07 | 2026.04.07 | 2026.04.08 |
|  | BG-2604002 | QC | QC新增3台高相液相色谱仪（沃特斯ACQUITY Arc）、一台Lace（戴尔）和一台服务器（戴尔R750XS） | - QC新增3台高相液相色谱仪（沃特斯ACQUITY Arc）、一台Lace（戴尔）和一台服务器（戴尔R750XS） | 轻微变更 | 2026.04.14 | 2026.04.30 | 正在进行 | 正在进行 |
|  | BG-2604003 | 生产管理部 | 修订《产品销售与发运管理程序》SMP-PM-012/13 | - 增加国内段运输由我司负责，需从《合格承运商名录》中选择合格承运商进行运输；国外段运输可由我司负责或客户负责，若由我司负责时需从《合格承运商名录》中选择合格承运商进行运输 - 将《产品销售通知单》中的“承运商要求”变更为“国外段承运商要求” - 在《装车确认单》中增加“国内段承运商名称”、“国外段承运商名称” - 将“当有销往国外的5㎏/桶多拉菌素（含BHT）的订单时，应在《产品发货确认单》“包装及运输要求（包装规格等）”栏中标注“填充气泡膜”字样，若国外段运输不需要我司负责，则不需要填充气泡膜”变更为“当有销往国外的㎏/桶多拉菌素（含BHT）的订单时，需填充气泡膜，若国外段运输不需要我司负责，则不需要填充气泡膜” | 轻微变更 | 2026.04.16 | 2026.04.17 | 2026.04.20 | 2026.04.20 |
|  | BG-2604004 | 生产管理部 | 霉酚酸出口空运危险品桶包装新增气泡膜填充操作 | - 为了满足空运出口货物的包装要求，霉酚酸出口空运危险品桶包装新增气泡膜填充操作 | 轻微变更 | 2026.04.16 | 2026.04.16 | 2026.04.20 | 2026.04.20 |
|  | BG-2604005 | QA | 《多拉菌素产品标签审批表》 | - 将储存条件的内容“Stored at 1~30°C,in an airtight and light-resistant container”修订为“STORED AT 1~30 ℃,IN AN AIRTIGHT AND LIGHT-RESISTANT CONTAINER.” | 轻微变更 | 2026.04.16 | 2026.04.17 | 2026.04.17 | 2026.04.17 |
|  | BG-2604006 | QC | QC一楼稳定性考察室新增一台施都凯药品稳定性试验箱（NCTHI-450T），退役原施都凯MT-250B药品稳定性试验箱 | - QC一楼稳定性考察室新增一台施都凯药品稳定性试验箱（NCTHI-450T），退役原施都凯MT-250B药品稳定性试验箱 | 轻微变更 | 2026.04.17 | 2026.04.27 | 正在进行 | 正在进行 |
|  | BG-2604007 | 101一车间 | 《试剂试液配制使用操作规程》SOP-SC-207/06 | - 增加电极补充液可作为PH电极保护剂使用的规定及开瓶有效期 | 轻微变更 | 2026.04.20 | 2026.04.27 | 2026.05.01 | 2026.05.06 |
|  | BG-2604008 | QC | 《美伐他汀（康百汀）程成品检验标准操作规程（DMF）》SOP-QC(MV)-001/11、《霉酚酸成品检验标准操作规程（内控）》SOP-QC(MC)-001/13、《霉酚酸高规成品检验标准操作规程》SOP-QC(MC)-002/12、《艾默徳斯母核成品标准操作规程》SOP-QC(PF)-101/01 | - 将霉酚酸内控和高规有关物质和含量中系统适应性项下拖尾因子由“不大于1.3”变更为“0.8≤拖尾因子≤1.3” - 美伐他汀色谱纯度系统适应性项下“美伐他汀的拖尾因子≤1.4”变更为“美伐他汀的拖尾因子：0.8≤拖尾因子≤1.4”； - 美伐他汀含量项下：系统适应性“拖尾因子≤1.4”变更为“0.8≤拖尾因子≤1.4”；将系统适应性“每次回针与连续5次进样的主峰面积累计RSD≤3.0%”变更为“每次回针与连续5次进样的主峰面积累计RSD≤2.0%” - 4、将艾默德斯母核系统适应性拖尾因子应不大于1.3”变更为“0.8≤拖尾因子≤1.3” | 轻微变更 | 2026.04.20 | 2026.04.28 | 正在进行 | 正在进行 |
|  | BG-2604009 | 采购部 | 新增氟苯尼考原料药（YS707）供应商：山东国邦药业有限公司 | - 新增氟苯尼考原料药（YS707）供应商：山东国邦药业有限公司 | 中度变更 | 2026.04.21 | 2026.04.28 | — | 2026.05.07 |
|  | BG-2604010 | QA | 《清洁验证管理程序》 | - 增加连续生产6个月后以及转产前清洁样品的编号编制原则 | 轻微变更 | 2026.04.27 | 2026.04.28 | 2026.05.07 | 2026.05.07 |
|  | BG-2604011 | 生产管理部 | 《批号编制管理程序》SMP-PM-009/20，新制定LV、MV、LN批号编制文件 | - 将《批号编制管理程序》SMP-PM-009/20变更为霉酚酸专用文件，单独起草洛伐他汀、美伐他汀、盐酸林可霉素的批号编制管理程序 - 简化霉酚酸和美伐他汀批号编制原则，删除批号编制前缀US - 明确霉酚酸菌种斜面批号以消空瓶时间为准编制批号 | 轻微变更 | 2026.04.30 | 2026.05.15 | 正在进行 | 正在进行 |
|  | BG-2604012 | QC | 修订《美伐他汀（康百汀）成品检验标准操作规程（BT）》SOP-QC(MV)-004/11、《美伐他汀（康百汀）成品检验标准操作规程（TW）》SOP-QC(MV)-006/08 | - 在《美伐他汀（康百汀）成品检验标准操作规程（BT）》SOP-QC(MV)-004/11增加进样针清洗条件 - 《美伐他汀（康百汀）成品检验标准操作规程（TW）》SOP-QC(MV)-006/08增加进样针清洗操作 | 轻微变更 | 2026.04.30 | 2026.05.06 | 2026.05.13 | 2026.05.14 |
|  | BG-2605001 | QC | QC氨基酸实验室新增3台药品稳定性试验箱，退役现有稳定性试验箱（QC-1-2-071、QC-1-2-072），同时将留样室（QC-03-14）变更为样品管理室（QC-03-14） | - QC氨基酸实验室新增3台药品稳定性试验箱，退役现有稳定性试验箱（QC-1-2-071、QC-1-2-072），同时将留样室（QC-03-14）变更为样品管理室（QC-03-14） | 轻微变更 | 2026.05.07 | 2026.05.07 | 正在进行 | 正在进行 |
|  | BG-2605002 | QA | 《霉酚酸产品标签审批表》MC-L13-02 | - 将标签样张中的“Expiry date”变更为“Retest date” | 轻微变更 | 2026.05.08 | 2026.05.08 | 2026.05.09 | 2026.05.09 |
|  | BG-2605003 | 生产管理部 | 霉酚酸提炼新增FIS专用工艺 | - 霉酚酸提炼新增FIS专用工艺 | 轻微变更 | 2026.05.09 | 2026.05.09 | 2026.05.10 | 2026.05.12 |
|  | BG-2605004 | 203车间 | 将L-苯丙氨酸提炼工段浓缩工序三效浓缩蒸发器原有清洁操作进行优化，新增稀硝酸（0.6%-0.8%）清洁操作环节 | - 将L-苯丙氨酸提炼工段浓缩工序三效浓缩蒸发器原有清洁操作进行优化，新增稀硝酸（0.6%-0.8%）清洁操作环节 | 轻微变更 | 2026.05.09 | 2026.05.12 | 2026.06.12 | 2026.06.12 |
|  | BG-2605005 | 生产管理部 | 仓库新增一台地磅，并将原有的地磅进行退役 | - 仓库新增一台地磅，并将原有的地磅进行退役 | 轻微变更 | 2026.05.11 | 2026.05.19 | 2026.05.27 | 2026.06.01 |
|  | BG-2605006 | QC | Qc中控中心增加一台高效液相色谱仪（赛默飞vanquish core） | - Qc中控中心增加一台高效液相色谱仪（赛默飞vanquish core） | 轻微变更 | 2026.05.11 | 2026.05.19 | 正在进行 | 正在进行 |
|  | BG-2605007 | 203车间 | 色氨酸烘干区域增加一台升降梯 | - 色氨酸烘干区域增加一台升降梯 | 轻微变更 | 2026.05.18 | 2026.06.04 | 正在进行 | 正在进行 |
|  | BG-2605008 | QA | 《防治污染交叉污染管理程序》 | - 增加防止污染及交叉污染措施的定期评估 | 轻微变更 | 2026.05.19 | 2026.05.19 | 2026.05.20 | 2026.05.20 |
|  | BG-2605009 | QA | 《设备仪器确认管理程序》SMP-QA-103/06、《生产工艺验证管理程序》SMP-QA-106/06 | - 增加所有关键设备必须完成IQ/OQ/PQ全项确认，一般设备经风险评估后，可豁免确认或仅实施IQ/OQ，无需进行性能确认（PQ） - 增加需进行生产工艺的验证包括但不限于：产品的工艺验证、均一性验证、回收工艺验证（例如：回收母液、回收溶剂） | 轻微变更 | 2026.05.19 | 2026.05.19 | 2026.05.25 | 2026.05.25 |
|  | BG-2605010 | QC | 《标准品、对照品及其配制和使用管理程序》SMP-QC-015/10 | - 增加有国家兽药标准物质的，必须用国家兽药标准物质。如果使用自制工作对照品，必须用中国兽医药品监察所兽用标准物质标定。 | 轻微变更 | 2026.05.19 | 2026.05.19 | 2026.06.01 | 2026.06.01 |
|  | BG-2605011 | QA | 《回收甲醇（YL028）质量标准》STP-QS-YL-028/03 | - 将苯项目进行加“*” - 增加“备注：标“*”的项目每个套用周期的最后一批检测” | 中度变更 | 2026.05.21 | 2026.06.02 | 正在进行 | 正在进行 |
|  | BG-2605012 | QA | 《供应商审计管理程序》SMP-QA-007/07、《供应商资质确认、评估与维护管理程序》SMP-QA-008/12、《物料放行审核管理程序》SMP-QA-023/11 | - 将“每年01月15制定本年度《年度物料供应商审计计划》”变更为“上年度12月01日之前制定下年度《年度物料供应商审计计划》” - 将关键物料供应商出现物料质量异常情况或质量协议中要求的重要事项发生重大改变时，由“书面审计或者现场审计”变更为“现场审计” - 删除物料放行审核时确认原厂检验报告单检验项目、检验结果是否符合本公司内控标准的规定 - 删除物料入库验收时确认数量与原厂检验报告单一致的规定 - 增加槽车运送的大宗物料必须使用专用槽车的规定 - 细化样品质量确认的描述 - 完善试验用物料的管理流程 - 完善物料质量异常的处置流程 - 在供应商开发、合格供应商审核评估和取消供应商合格资格记录增加包装规格 | 轻微变更 | 2026.05.25 | 2026.06.02 | 正在进行 | 正在进行 |
|  | BG-2605013 | QC | 《红外光谱仪校验标准操作规程》SOP-QC-108/05 | - 根据2025版药典，新增本底光谱能量分布、100%线平直度、透射率重复性校验项目 | 轻微变更 | 2026.05.25 | 2026.06.02 | 正在进行 | 正在进行 |
|  | BG-2605014 | 101一车间 | 101一车间四楼保藏间（二）三台医用冷藏箱（SC-1-1-064、SC-1-1-065、SC-1-1-073）新增安装1台三通道有纸记录仪和1台短信电话报警终端 | - 101一车间四楼保藏间（二）三台医用冷藏箱（SC-1-1-064、SC-1-1-065、SC-1-1-073）新增安装1台三通道有纸记录仪和1台短信电话报警终端 | 轻微变更 | 2026.05.25 | 2026.06.02 | 正在进行 | 正在进行 |
|  | BG-2605015 | 101一车间 | 《PH计（FE20）操作维护保养规程》SOP-SC-007/05、《PH计（FE28）操作维护保养规程》SOP-SC-059/01 | - 新增校准要求：电极零电位(offset)范围 ±(0~30)mV；校准温度控制 25±2℃ - 优化仪器状态确认内容，补充保护液、缓冲液有效期检查 - 增加零电位记录栏 - 修改电极更换判定标准，改为按实际校准结果判定 - 优化仪器状态确认内容，增加保护液、缓冲液有效期检查 - 调整记录格式 | 轻微变更 | 2026.05.28 | 2026.06.02 | 2026.07.01 | 2026.07.01 |
|  | BG-2605016 | QC | 《QC检测仪器维护保养一览表》APP2-SMP-QC-025/18 | - 将2-5月份将每月用电动吹风机吹去冷凝器上的浮尘的频率由“每月清洁2~3次”变更为“每周一次” | 轻微变更 | 2026.05.28 | 2026.06.02 | 2026.06.10 | 2026.06.10 |
|  | BG-2605017 | 102二车间 | 新增5%芬苯达唑粉5㎏/袋（两袋一箱）包装规格 | - 新增5%芬苯达唑粉5㎏/袋（两袋一箱）包装规格 | 中度变更 | 2026.05.28 | 2026.05.28 | 正在进行 | 正在进行 |
|  | BG-2605018 | 102一车间 | 《25KL培养罐（PF）清洗标准操作规程》SOP-XF2(PF)-206/01 | - 增加艾默徳斯母核产品转产多拉菌素产品前，必须对公用设备执行强化目视检查的规定 | 轻微变更 | 2026.05.29 | 2026.05.29 | 2026.06.10 | 2026.06.10 |
|  | BG-2605019 | 201二车间 | 《设备清洁管理程序》SMP-FT3-008/03 | - 增加艾默徳斯母核产品转产多拉菌素产品前，必须对公用设备执行强化目视检查的规定 | 轻微变更 | 2026.05.29 | 2026.05.29 | 2026.06.10 | 2026.06.10 |
|  | BG-2605020 | 102二车间 | 102二车间兽药制剂生产线2%氟苯尼考预混剂包装工序新增一台分页喷码机和计数器，并将原喷码机（XT2-1-1-065E）拆卸进行封存管理 | - 102二车间兽药制剂生产线2%氟苯尼考预混剂包装工序新增一台分页喷码机和计数器，并将原喷码机（XT2-1-1-065E）拆卸进行封存管理 | 轻微变更 | 2026.05.29 | 2026.05.29 | 正在进行 | 正在进行 |
|  | BG-2606001 | QC | 重新安装QC-1-2-042高效液相色谱仪连接电脑系统及赛默飞7.2.10ES软件 | - 重新安装QC-1-2-042高效液相色谱仪连接电脑系统及赛默飞7.2.10ES软件 | 轻微变更 | 2026.06.02 | 2026.06.03 | 正在进行 | 正在进行 |
|  | BG-2606002 | QC | 修订《实验室器皿自动清洗机（M8000D）标准操作规程》SOP-QC-405/03 | - 增加“洗瓶机清洁效果验证应对待清洁物质进行清洗难易程度评估，选取最难清洗物质开展验证，所用HPLC分析方法应有检出限与定量限” | 轻微变更 | 2026.06.03 | 2026.06.03 | 2026.06.10 | 2026.06.12 |
|  | BG-2606003 | 生产管理部 | 《试验管理程序》SMP-PM-015/04 | - 将试验书面申请变更试验方案 - 完善试验需要检测的操作描述 - 明确试验方案、报告归档管理方式 - 调整试验报告的模板 | 轻微变更 | 2026.06.03 | 2026.06.03 | 2026.06.05 | 2026.06.05 |
|  | BG-2606004 | QA | 《变更控制管理程序》SMP-QA-012/13 | - 1、在3.9中增加“并对客户反馈情况进行跟踪。” - 2、在4.5.8中增加“部门负责人。” - 3、完善6.4.1、6.5.1、6.5.2、6.8.8内容。 - 4、在6.6.3.6中增加“质量协议中要求通知客户的。” - 5、增加6.6.3.7变更有效性评估方案：如果变更涉及到生产或检验，应对变更批准后生产或检验的至少3个批次，进行评估；如果变更涉及其他内容，可根据变更的等级及内容，选择跟踪一周、一个月或一个季度。 - 6、增加6.8.3.4所有变更通知类的邮件，销售人员在通知客户的同时，需要将邮件同步抄送至工厂质量部门邮箱（nxnnrzc@126.com），且后续关于该变更的邮件沟通过程始终保持抄送工厂质量部门邮箱（nxnnrzc@126.com）。 - 7、增加6.8.3.5当接到客户批准变更的邮件时，由现场QA对邮件原文打印并确认邮件信息的准确性（如邮件内容与变更内容是否对应，是否有明确的批准或不批准的结论，邮件落款是否为对应的客户公司等），确认无误后签字，并作为变更记录的一部分保存。 - 8、6.8.6变更实施后的有效性及风险再评估描述简化为：变更实施后，由QA负责人根据变更有效性评估方案对变更有效性进行确认，同时需对该采取措施后的变更项目进行再评估，以确认风险是否降低至可接受水平。 - 9、在记录内容不变的基础上，调整记录格式。 | 轻微变更 | 2026.06.03 | 2026.06.04 | 2026.06.15 | 2026.06.15 |
|  | BG-2606005 | 203车间 | 修订《清洗残留取样及检测标准操作规程》SOP-QC-005/09、《盐酸林可霉素清洗残留取样及检测方法》APP1-SOP-QC-005/07 | - 1、增加中控实验室检测限和定量限浓度 - 2、将对照品80-240ppm范围的配制过程、浓度变更为对照品2-8μg/mL范围的配制过程、浓度 | 轻微变更 | 2026.06.04 | 2026.06.30 | 正在进行 | 正在进行 |
|  | BG-2606006 | QA | 新增《多拉菌素客户质量标准》 | - 新增《多拉菌素客户质量标准》，该标准在《多拉菌素成品质量标准》STP-QS-DR-202/08的基础上增加“细菌内毒素”项目，标准为＜0.3EU/mg | 轻微变更 | 2026.06.04 | 2026.06.04 | 2026.06.07 | 正在进行 |
|  | BG-2606007 | 生产管理部 | 《生产管理程序》SMP-PM-004/11 | - 完善检测类生产辅助耗材优先购买最小包装有批号、有效期信息的材料，若最小包装无批号、有效期追溯信息，使用前在最小包装上粘贴批号、有效期标识 | 轻微变更 | 2026.06.04 | 2026.06.05 | 2026.06.15 | 2026.06.15 |
|  | BG-2606008 | QA | 修订《QA人员岗位职责》QP-QA-004/04 | - 1、增加3.任职条件及相关内容，原序号顺延； - 2、删除文件管理员职责中原序号“3.1.5负责QA日常办公用品的申报；3.1.6负责QA日常考勤的统计；3.1.7负责GMP文件变更的处理、跟踪及统计；”的内容，并将该内容增加至体系专员职责4.2.8，4.2.9，4.2.10，其他序号顺延； - 3、删除体系专员职责中 原序号“3.2.6参与产品质量档案的建立；”的内容； - 4、体系专员职责中增加“4.2.6负责生产工艺用水、用气系统的质量监控，对洁净室环境监测的监督；” - 5、现场专员职责中增加：“4.1.20对于通知客户的变更，应跟踪客户的反馈情况，在收到客户反馈后，应对反馈内容进行确认。”其他序号顺延。 | 轻微变更 | 2026.06.05 | 2026.06.05 | 2026.06.15 | 正在进行 |
|  | BG-2606009 | 102二车间 | 《102二车间扫码器使用标准操作规程》SOP-XT2-509/01 | - 将每批码托方式由“18箱/托×5+9箱/托×1”调整为“18箱/托×4+27箱/托×1的方式进行码托” - 将入库扫码方式由“一托一扫，没托对应生成一个独立的数据文件”变更为“整批按照顺序连续扫描，生成一个独立的数据文件” | 轻微变更 | 2026.06.05 | 2026.06.10 | 2026.06.14 | 正在进行 |
|  | BG-2606010 | QA | 《多拉菌素产品标签审批表》DR-L14/02 | - 在标签样张中增加邮政编码信息：753400 | 轻微变更 | 2026.06.15 | 2026.06.15 | 2026.06.15 | 2026.06.15 |
|  | BG-2606011 | QA | 新增《霉酚酸客户（Globe）标准一览表》 | - 新增标准中含量标准为97.0%~101.0%，其余标准与《霉酚酸（内控）成品质量标准》STP-QS-MC-101/09 | 轻微变更 | 2026.06.15 | 2026.06.17 | 2026.07.01 | 正在进行 |
|  | BG-2606012 | QC | 修订《Waters Empower3企业版软件操作规程》SOP-QC-024/13 | - 1、将日备份由“每周日至每周五07:00进行增量备份,保留三个时间节点数据。”变 - 为“”每小时的29分钟(0:29),保留三个星期节点数据" - 2、将周备份中“保留三个时间节点数据”描述调整为“保留三个星期节点数据” | 轻微变更 | 2026.06.15 | 2026.06.15 | 2026.06.16 | 正在进行 |
|  | BG-2606013 | QC | 修订《多拉菌素成品检验标准操作规程（兽药）》SOP-QC(DR)-203/08 | - 将含量项下系统适应性溶液配制方式由“精密称取多拉菌素对照品与阿维菌素（B1a）对照品各25mg±5mg置同一50.0ml棕色容量瓶中，用甲醇溶解后定容。然后吸取5.0ml该溶液至25.0ml棕色容量瓶中，用甲醇稀释并定容。”变更为“精密称取多拉菌素对照品20mg±4mg置100.0ml棕色容量瓶中，用甲醇溶解后定容。精密吸取该溶液1.5ml与阿维菌素对照品1.5ml置于同一顶空瓶中，混匀。 ” | 轻微变更 | 2026.06.16 | 2026.06.16 | 2026.06.18 | 正在进行 |
|  | BG-2606014 | 生产管理部 | 新增承运商 | - 增加承运商：上海正业国际货物代理有限公司，负责我司各产品国际段海运和空运运输 | 轻微变更 | 2026.06.22 | 2026.06.25 | 正在进行 | 正在进行 |
|  | BG-2606015 | QA | 变更控制管理程序 | - 删除6.6.3.6中“变更涉及的资料是否已经提供给客户。” - 在6.8.3中增加“通知客户的途径可以为邮件、微信等。客户收到变更通知函后，由客户质量管理部门填写变更通知函中客户变更意见反馈表并提供至我司。” - 将6.8.3.3“若客户有特殊要求变更通知函的发出时间、回复时间，根据客户要求发出。”变更为“若变更评估时限客户有特殊要求，按客户要求执行。” - 在《变更通知函》APP5-SMP-QA-012中增加客户变更意见反馈表。 - 5、在《变更审批表》QR3-SMP-QA-012现场QA意见栏增加是否需要告知客户。 | 轻微变更 | 2026.06.22 | 2026.06.22 | 2026.07.01 | 2026.07.01 |

QA变更管理员/日期：                                                                          QA负责人/日期：